طراحي آماري اقتصادی نمودار كنترلT2 هتلينگ با اندازه‌های نمونه، فواصل نمونه‌گيري و حدود کنترل متغير

محسن ترابيان1*، محمد بامنی‌مقدم2، علي‌رضا فراز3، نادر نعمت‌الهی2

1دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقيقات،  تهران

2گروه آمار، دانشکده‌ی اقتصاد،  دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

3گروه صنایع،  دانشکده‌ی فنی مهندسی،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان،  خوزستان

. رسيد مقاله: 2/3/89

پذيرش مقاله: 30/5/89

چكيده

- نمودار کنترلT2 هتلینگ به عنوان یک روش چند متغیره دارای بیش‌ترین کاربرد برای دو یا چند مشخصه‌ی مرتبط است، ولی فاقد دقت لازم در تشخیص تغییرات کوچک و متوسط می‌باشد. اخیراً، ثابت شده است، طرح کنترل با فواصل نمونه‌گیری و حدود کنترل متغیر(VSICL) در مقایسه با نمودار کنترلT2 هتلینگ با نرخ نمونه‌گیری ثابت (FRS) ، توانایی بسیار خوبی در تشخیص تغییرات کوچک و متوسط دارد. به علاوه، نشان داده شده است که طرح با فواصل نمونه‌گیری و حدود کنترل متغیر، اقتصادی‌تر از نوع متعارف آن است. این مقاله پیامدهای اقتصادی یک طرح کنترل جدید به نام طرح کنترل با اندازه‌های نمونه، فواصل نمونه‌گیری و حدود کنترل متغیر (VSSICL) را بررسی می‌کند که در آن اندازه‌ی نمونه‌یn، فاصله‌ی نمونه‌گیریh و حد کنترلk، بین دو مقدار مینیمم و ماکسیمم تغییر می‌کند. در این ارتباط، مدل هزینه‌ی کوستا و رحیم (2001) را مورد استفاده قرار می‌دهیم. این مدل هزینه، شامل هزینه‌ی هشدارهای اشتباه، هزینه‌ی کشف و اصلاح یک انحراف با دلیل، هزینه‌ی تولید اقلام خارج از کنترل و هزینه‌ی نمونه‌گیری و آزمایش است. علاوه بر این، فرض می‌کنیم طول زمانی که فرایند در حالت کنترل باقی می‌ماند، دارای توزیع نمایی است که با این فرض قادر به به‌کارگیری دیدگاه زنجیر مارکوف برای تعمیم مدل هزینه خواهیم بود. به منظور تعیین مقدار بهینه‌ی پارامترهای مدل با مینیمم کردن تابع هزینه، از الگوریتم ژنتیک استفاده می‌کنیم. سرانجام، نمودارهای T2−VSICL و T2−VSSICL را از طریق متوسط هزینه در واحد زمان مقایسه می‌کنیم.

كلمات كليدي:  طرح اقتصادی، طرح آماری اقتصادی، نمودار کنترل T2 هتلینگ، فواصل نمونه‌گیری و حدود کنترل متغیر، اندازه‌های ‌نمونه فواصل نمونه‌گیری و حدود کنترل متغیر، زنجیر مارکوف و الگوریتم ژنتیک.

*عهده دار مکاتبات

آدرس الکترونیکی: Torabianmohsen@gmail.com

1  مقدمه

کنترل آماری فرایند (SPC) یکی از ابزار اساسی هفت‌گانه‌ی کیفیت است که در مدیریت کیفیت جامع (TQM) مورد استفاده قرار میگیرد. جنبش کیفیت درچند دهه گذشته، موجب شد کنترل کیفیت یک  شرط ضروری جهت رقابت در عرصههای ساخت و سرویس دهی شود. توانایی کاهش تغییرات خروجی فرایند، یکی از کلیدهای شناخت واحد اقتصادی موفق است. در بسیاری از موارد کنترل آماری فرایند، ابزار مورد قبولی برای نشان‌دادن تغییرات فرایند است.

در ابتدا طرح آماری (SD) نمودارهای کنترل، شکل گرفت، به این معنی که فقط معیارهای آماری در طراحی نمودارها در نظر گرفته شد. در سال1931 شوهارت اساس نمودار کنترل را با مطرح کردن نمودار X پایه‌گذاری کرد. طرح نمونه‌گیری مرسوم در نمودارهای کنترل عبارت از انتخاب نمونه‌هایی با اندازه‌ی ثابت و فاصله زمانی ثابت بین نمونه‌های مختلف می‌باشد، که آن را طرح نمونه‌گیری با نرخ ثابت می‌نامند. در سال‌های اخیر نمودارهای کنترل با فواصل نمونه‌گیری متغیر که فواصل نمونه‌گیری بر اساس مقدار آماره‌ی نمونه قبل بین دو مقدار، متغیر می‌باشد، مورد توجه قرار گرفته است. برخی نویسنده‌ها نشان داده‌اند که طرح کنترل X−VSI به‌طور قابل ملاحظه‌ای در تشخیص تغییرات کوچک در میانگین، کاراتر از طرح کنترلX−FRS است.

- امروزه در صنعت، موقعیت‌های زیادی وجود دارد که پایش هم‌زمان دو یا چند مشخصه‎‎‌ی کیفیت، ضروری است. روش‌های کنترل فرایند چند متغیره به‌وسیله‌ی هتلینگ (1947) بنا شده است. یکی از ابزار بسیار مفید کنترل آماری فرایند چند متغیره، نمودار کنترل است. نمودار کنترلT2 هتلینگ یکی از ابزار پرکاربرد در کنترل آماری فرایند چند متغیره است. این نمودار دارای مزیت‌های زیادی از جمله سادگی آن است ولی در شخیص تغییرات کوچک و متوسط فرایند به‌کندی عمل می‌کند. ایده‌ی فواصل نمونه‌گیری متغیر در حالت چند متغیره به‌وسیله‌ی آپاراسی و‌هارو (2001) مطرح شد. در این زمینه، چن (2006-a) و چو و همکاران (2006) به طراحی اقتصادی نمودار کنترل T2−VSI پرداختند و نتایج بیان‌گر بهبود قابل ملاحظه‌ی از نظر اقتصادی بود.

- در گذشته اغلب نمودارها بر اساس معیارهای آماری طراحی می‌شد که در این روش‌ها اندازه(ها)ی نمونه و حد (حدود) کنترل به گونه‌ای انتخاب می‌شود که قدرت آزمون برای تشخیص یک تغییر خاص و همچنین، احتمال ارتکاب خطای نوع I، برابر مقدار مشخصی باشد. این روش‌ها عواقب اقتصادی متعددی به همراه دارد. بنابر این، طرح اقتصادی (ED) نمودارهای کنترل دیدگاه طراحی اقتصادی نمودارها مطرح شد. دانکن (1956) نخستین مطالعه را در مورد طراحی اقتصادی نمودارهای کنترل X−FRS انجام داد. بای و لی (1998) طراحی اقتصادی نمودارهای کنترل X−VSI را ارايه کردند. مونت‌گومری و کلات (1972) نیز طراحی اقتصادی نمودارهای کنترل T2−FRS را مورد بررسی قرار دادند.

هر دو طراحی آماری و اقتصادی دارای نقاط ضعف و قوتی هستند. طراحی آماری نمودارهایی را ایجاد می‌کند که دارای توان بالا و احتمال ارتکاب خطای نوع I پایین هستند، اما ممکن است هزینه‌ی بیش‌تری نسبت به طراحی اقتصادی داشته باشند. از سوی دیگر طراحی اقتصادی فقط بر هزینه تأکید داشته و خواص آماری را نادیده می‌گیرند. هدف طرح آماری اقتصادی (ESD) می‌نیمم کردن متوسط هزینه در واحد زمان با اعمال برخی محدودیت‌های آماری بر روی خطای نوع I، توان نمودار کنترل و میانگین اصلاح شده‌ی زمان تا صدور علامت (AATS) است. سانیگا (1989) طرح آماری اقتصادی توأم مربوط به نمودار X وR را ارايه کرد. فراز و سانیگا (2010) طرح آماری اقتصادی T2−VSI را بر اساس مدل هزینه‌ی لورنزن و وانس (1986) ارايه کرده، به مقایسه‌ی آن با طرح آماری اقتصادی T2−FRS پرداختند. تحقیق آن‌ها نشان داد که طرح ارايه شده نسبت به طرح آماری اقتصادی T2−FRS اقتصادی‌تر است.

در این مقاله، طرح آماری اقتصادی نمودار کنترلT2 هتلینگ با اندازه‌‌های نمونه، فواصل نمونه‌گیری و حدود کنترل متغیر (T2−VSSICL) را ارايه کرده به  مقایسه‌ی آن با طرح آماری اقتصادی نمودار کنترل T2 هتلینگ با فواصل نمونه‌گیری و حدود کنترل متغیر (T2−VSICL) می‌پردازیم. در واقع به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که اگر در طرح T2−VSICL اندازه‌‌های نمونه نیز متغیر باشد، آیا عملکرد آن بهبود می‌یابد؟

در بخش دوم، طرح كنترل T2−VSSICL و دیدگاه زنجیر مارکوف و در بخش سوم مدل هزینه ارايه می‌شود. یک مقایسه‌ی عددی بین طرح‌های آماری اقتصادی T2−VSICL و T2−VSSICL در بخش چهارم انجام می‌شود. سرانجام، در بخش پنجم نتيجه‌گيري موارد مطرح شده ارايه می‌شود.

2  طرح کنترل T2−VSSICL و دیدگاه زنجیر مارکوف

- فرایندی را در نظر بگیرید که دارای p مشخصه‌ی کیفیت هم‌بسته است که به طور هم‌زمان و توأم کنترل می‌شوند. فرض می‌کنیم که اینp مشخصه‌ی کیفیت دارای توزیع نرمالp متغیره با بردار میانگین μ0'=(μ01,...,μ0p) و ماتریس کواریانس در زمانی که فرایند تحت کنترل است، می‌باشد. در نمودارهای کنترلT2 نیاز به محاسبه‌ی میانگین‌های نمونه‌ی هر یک از p مشخصه‌ی کیفیت با استفاده از نمونه‌ای به اندازه‌ی n داریم. سپس آماره‌های زیرگروهی Ti2=n(Xi~−μ0)'(Xi~−μ0) به ترتیب در یک نمودار کنترل رسم می‌شوند. اگر Ti2≥k باشد، نمودار علامتی مبنی بر خروج فرایند از حالت کنترل صادر خواهد کرد. در به دست آوردن توزیع آماره‌ی T2، دو حالت کلی در نظر گرفته می‌شود. در حالت اول پارامترهای μ0 و معلوم فرض می‌شود و در حالت دوم فرض بر این است که این پارامترها نامعلوم هستند.

- در حالت اول که پارامترهایμ0 و  معلوم هستند، k صدکαام بالایی توزیع خی دو باp درجه آزادی است، یعنی k=χ2p,α است. چنان‌چه مقدار آماره‌ی نمونه در زیر حد کنترلk قرار گیرد، فرایند تحت کنترل در نظر گرفته می‌شود، در غیر این صورت گفته می‌شود فرایند خارج از کنترل است.

- البته در عمل μ0 و  معمولاً نامعلوم هستند که در این صورت در حالت دوم، ابتدا این پارامترها در فاز I  با استفاده ازm نمونه‌ی اولیه به اندازه‌ی n به صورت زیر برآورد می‌شود:

X~=1mj=1mXj~,

S=1mj=1mSj,

- به طوری کهX~ وS به ترتیب برآوردگرهای پارامترهای μ0 و  هستند، سپس در فاز II یا فاز پایش، حد کنترلk محاسبه می‌شود. در این حالت، زمانی که n>1 باشد، آماره‌یm(n−1)−p+1(m+1)(n−1)pT2 دارای توزیع F با درجه‌های آزادیp و m(n−1)−p+1 است و بنابر این، هر یک از مقدار‌های Ti2 با مقدار

k=p(m+1)(n−1)m(n−1)−p+1Fp,m(n−1)−p+1,α

(1)

- مقایسه می‌شود کهFν1,ν2,α، صدکαام بالایی توزیع F با درجات آزادی v1 و v2 است. به علاوه، اگر n=1 باشد، آن‌گاه داریم:

k=p(m+1)(m−1)m(m−p)Fp,m(m−p),α

(2)

- حدود کنترل فوق به وسیله‌ی فرانک عالت (1973) ارايه شد. طرح کنترل T2−VSSICL در واقع تعمیمی ‌از طرح کنترل T2−FRS محسوب می‌شود. فرض کنید n2 و n1  به ترتیب ماکسیمم و مینیمم اندازه‌ی نمونه،h1 و h2 ماکسیمم و مینیمم فاصله‌ی نمونه‌گیری همچنین، k1 وk2 ماکسیمم و مینیمم حد کنترل باشند که 0<n1<n2، 0<h2<h1و 0<k2<k1 است. انتخاب بین ماکسیمم و مینیمم اندازه‌ی نمونه، فاصله‌ی نمونه‌گیری و حد کنترل به موقعیت نقطه‌ی نمونه‌ی قبل در روی نمودار کنترل بستگی دارد. اگر نقطه قبل (i−1ام) در ناحیه‌ی ایمن باشد، مینیمم اندازه‌ی نمونهn1، ماکسیمم فاصله‌ی نمونه‌گیری h1 و ماکسیمم حد کنترل k1 برای نقطه‌ی نمونهی فعلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و اگر نقطهی نمونهی قبل در ناحیه‌ی هشدار واقع شود، ماکسیمم اندازه‌ی نمونهn2، مینیمم فاصله‌ی نمونه‌گیری h2 و مینیمم حد کنترل k2 برای نقطهی نمونهی فعلی استفاده خواهد شد. در نهایت، چنان‌چه نقطهی نمونهی قبل در ناحیه‌ی واکنش قرار گیرد، فرایند خارج از کنترل در نظر گرفته می‌شود. نواحی هشدار و واکنش، به وسیله‌ی حد هشدار wj و حد واکنش kj مشخص می‌شوند، (ناحیه‌ی ایمن [0,wj)، ناحیه‌ی‌‌ هشدار [wj,kj) و ناحیه‌ی واکنش [kj,∞) است) به طوری که اگر نقطهی نمونهی قبل از یک فاصله‌ی نمونه‌گیری طولانی به دست آمده باشد، j=2 است. چنان‌چه kj حد کنترل بالا باشد و نقطه‌ی مربوط در بالای kj قرار گیرد، فرایند خارج از کنترل در نظر گرفته می‌شود. به عبارت دیگر طرح کنترل T2−VSSICL را می‌توان در تابع زیر خلاصه کرد:

(ni,hi,ki)=(n1,h1,k1)   if  0≤ Ti-12< wi-1

(3)

به منظور مقایسه‌ی کارایی طرح‌های کنترل، از میانگین زمان از هنگام وقوع تغییری در میانگین تا زمانی که نمودار علامتی مبنی بر خروج فرایند از حالت کنترل صادر می‌کند (AATS)، استفاده می‌کنیم. این اندازه‌ی آماری مشخص‌کننده‌ی سرعت نمودار در تشخیص تغییری در میانگین فرایند است. میانگین زمان چرخه (ATC) در واقع میانگین زمان از شروع تولید تا هنگامی است که پس از وقوع تغییری در فرایند، علامتی صادر می‌شود. اگر انحراف با دلیل بر اساس یک توزیع نمایی با پارامتر λ رخ دهد، متوسط طول زمانی که فرایند در حالت کنترل باقی می‌ماند 1λ خواهد بود. بنابر این، داریم:

AATS=ATC−1λ

(4)

خاصیت بدون حافظه‌ی توزیع نمایی این اجازه را می‌دهد که محاسبه‌ی ATC با به‌کارگیری دیدگاه زنجیر مارکوف انجام گیرد. از این رو، در هر یک از مراحل نمونه‌گیری، بر اساس وضعیت فرایند، یعنی این‌که فرایند در حالت کنترل یا خارج از کنترل باشد، اندازه‌ی نمونه کم یا زیاد باشد، طول فاصله‌ی نمونه‌گیری کوتاه ‌یا طولانی باشد و حد کنترل k1 یا k2 باشد، یکی از پنج وضعیت انتقال  به صورت زیر رخ می‌دهد:

وضعیت 1: 0≤T2<wjبوده و فرایند در حالت کنترل است.

وضعیت 2: wj≤T2<kj بوده و فرایند در حالت کنترل است.

وضعیت 3: T2≥kj بوده و فرایند در حالت کنترل است.

وضعیت 4: 0≤T2<wj بوده و فرایند خارج از کنترل است.

وضعیت 5: wj≤T2<kj بوده و فرایند خارج از کنترل است.

زمانی کهT2≥kj است، نمودار هشداری مبنی بر خروج فرایند از حالت کنترل صادر می‌کند. اگر فرایند در وضعیت 3 باشد و علامتی صادر شود، در واقع این یک هشدار اشتباه است، همچنین، وضعیت جذب (وضعیت 6) در هنگام صدور یک هشدار صحیح رخ خواهد داد.

بنابر این، ماتریس احتمال انتقال به صورت زیر خواهد بود:

P=p11p12p13p14p15p16p21p22p23p24p25p26p31p32p33p34p35p36000p44p45p46000p54p55p56000001

که در آن pij بیان‌گر احتمال انتقال از وضعیت قبلی i به وضعیت فعلیj است. برای محاسبه‌ی pijها از توزیع آماره‌ی T2 هتلینگ استفاده می‌کنیم که دارای ضریبی از توزیع F غیر مرکزی است.F(x,p,ν,η) را تابع توزیع تجمعی F غیر مرکزی با درجه‌های آزادی p وν=m(n−1)−p+1 و پارامتر غیر مرکزی η=nd2 در نظر می‌گیریم که در آن

d2=(μ1−μ0)'Σ−1(μ1−μ0)

(5)

و معکوس ضریب T2 عبارت است از

C(m,n,p)=p(m+1)(n−1)m(n−1)−p+1n>1

(6)

یعنی 1C(m,n,p)T2 دارای توزیع F غیر مرکزی با درجه‌های آزادیp وν=m(n−1)−p+1 و پارامتر غیر مرکزی η=nd2 است. بنابر این،pijها به صورت زیر محاسبه می‌گردند:

p1=p11=Pr(T2<w1)×e−λh1=F(w1C(m,n1,p),p,ν,η=0)×e−λh1p2=p12=Pr(w1≤T2<k1)×e−λh1

=F(k1C(m,n1,p),p,ν,η=0)−F(w1C(m,n1,p),p,ν,η=0)×e−λh1p3=p13=Pr(T2≥k1)×e−λh1=1−F(k1C(m,n1,p),p,ν,η=0)×e−λh1     p14=Pr(T2<w1)×(1−e−λh1)=F(w1C(m,n1,p),p,ν,η=nd2)×(1−e−λh1)p15=Pr(w1≤T2<k1)×(1−e−λh1)      =F(k1C(m,n1,p),p,ν,η=nd2)−F(w1C(m,n1,p),p,ν,η=n1d2)×(1−e−λh1)p16=Pr(T2≥k1)×(1−e−λh1)=1−F(k1C(m,n,p),p,ν,η=n1d2)×(1−e−λh1)

- p21=p31=Pr(T2<w2)×e−λh2=F(w2C(m,n2,p),p,ν,η=0)×e−λh2p22=p32=Pr(w2≤T2<k2)×e−λh2      =F(k2C(m,n2,p),p,ν,η=0)−F(w2C(m,n2,p),p,ν,η=0)×e−λh2p23=p33=Pr(T2≥k2)×e−λh2=1−F(k2C(m,n2,p),p,ν,η=0)×e−λh2

- p24=p34=Pr(T2<w2)×(1−e−λh2)=F(w2C(m,n2,p),p,ν,η=n2d2)×(1−e−λh2)

- p25=p35=Pr(w2≤T2<k2)×(1−e−λh2) =F(k2C(m,n2,p),p,ν,η=n2d2)−F(w2C(m,n2,p),p,ν,η=n2d2)×(1−e−λh2)p26=p36=Pr(T2≥k2)×(1−e−λh2)=1−F(k2C(m,n2,p),p,ν,η=n2d2)×(1−e−λh2)

- p41=p42=p43=0p44=Pr(T2<w1)=F(w1C(m,n1,p),p,ν,η=n1d2)p45=Pr(w1≤T2<k1)=F(k1C(m,n1,p),p,ν,η=n1d2)−F(w1C(m,n1,p),p,ν,η=n1d2)p46=Pr(T2≥k1)=1−F(k1C(m,n1,p),p,ν,η=n1d2)

- p51=p52=p53=0p54=Pr(T2<w2)=F(w2C(m,n2,p),p,ν,η=n2d2)p55=Pr(w2≤T2<k2)=F(k2C(m,n2,p),p,ν,η=n2d2)−F(w2C(m,n2,p),p,ν,η=n2d2)p56=Pr(T2≥k2)=1−F(k2C(m,n2,p),p,ν,η=n2d2)

- p61=p62=p63=p64=p65=0p66=1

- در هر وضعیت، متوسط تعداد آزمایش‌های مورد نیاز تا رسیدن به وضعیت جذب از رابطه‌یb'(I−Q)−1 محاسبه می‌شود که در آن Q با حذف سطر و ستون متناظر با وضعیت جذب در ماتریسP به دست می‌آید، I ماتریس یکانی مرتبه 5 وb'=(p1,p2,p3,0,0) بردار احتمال‌های اولیه است، که در آن i=13pi=1.

بنابر این، داریم:

(7)

- ATC=b'(I−Q)−1h

- که h'=(h1,h2,h2,h1,h2) بردار فواصل زمانی نمونه‌گیری است. به منظور ساده‌سازی در این مقاله بردار b' را برابر (0, 1, 0, 0, 0) در نظر می‌گیریم.

- 3  مدل هزینه

- در این مقاله مدل هزینه‌ی کوستا و رحیم (2001) را بر اساس دیدگاه زنجیر مارکوف برای بناسازی تابع هدف مورد استفاده قرار می‌دهیم. فراز و همکاران (2009) پیش‌فرض‌هایی را به صورت زیر تدوین کردند که در اغلب مدل‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرند:

- کیفیت فرآیند به وسیله‌ی یک طرح کنترل T2−VSSICL کنترل می‌شود که در واقع p مشخصه‌ی هم‌بسته میانگین را مورد پایش قرار می‌دهد.

- p مشخصه‌ی کیفیت دارای توزیع نرمال چند متغیره با بردار میانگین μ و ماتریس کواریانس هستند.

- زمانی که فرایند در حال کنترل است، μ=μ0 می‌باشد.

- تنها یک انحراف با دلیل باعث ایجاد تغییرپذیری در میانگین ازμ=μ0 بهμ=μ1 می‌شود.

- فرض بر این است که ماتریس کواریانس همواره ثابت است.

- تعداد وقوع انحراف‌های با دلیل دارای توزیع پواسون با پارامتر λ در هر ساعت است. در نتیجه، زمانی که فرآیند تحت کنترل می‌ماند دارای توزیع نمایی با میانگین 1λ خواهد بود.

- فرآیند خود اصلاح نیست. یعنی پس از انتقال فرایند به حالت خارج از کنترل، با دخالت مدیریت و انجام فعالیت‌های اصلاحی است که فرآیند به حالت تحت کنترل برمی‌شود.

- چرخه‌ی کیفیت از وضعیت در حالت کنترل شروع به کار کرده و تا زمانی که علامتی مبنی بر خروج فرایند از حالت کنترل صادر شده، ادامه می‌یابد. این مطلب به آن معنی است که چرخه‌ی کیفیت یک فرایند تجدید پاداش است.

- در هنگام بررسی یک انحراف بادلیل، فرایند متوقف خواهد شد.

- چرخه‌ی فرآیند دربرگیرندهی حالتهایی به شرح زیر است:

- دوره‌ی در حالت کنترل.

- دوره‌ی خارج از کنترل.

- زمان تشخیص یک انحراف با دلیل.

- زمان اصلاح یک انحراف با دلیل.

بنابر این، متوسط طول زمانی یک چرخه‌ی تولید عبارت است از:

(8)

- E(T)=ATC+T0×ANF+T1

- که در آن

- T0= زمان مورد نیاز به منظور کشف یک هشدار اشتباه.

- T1= زمان مورد نیاز به منظور بررسی و اصلاح یک انحراف با دلیل بر اساس یک هشدار صحیح.

:ANFمتوسط تعداد هشدارهای اشتباه در هر چرخه  به صورت زیر محاسبه می‌شود:

ANF=b'(I−Q)−1f

(9)

به طوری کهf'=(0,0,1,0,0).

بنابر این، متوسط سود خالص چرخه‌ی تولید عبارت است از:

E(C)=V0λ+V1×AATS−C×ANF−C1−s×ANI

(10)

که در آن

V0= مقدار سود هر ساعت، زمانی که فرایند در حالت کنترل باشد.

V1= مقدار سود هر ساعت، زمانی که فرایند خارج از کنترل باشد.

C0= متوسط هزینه به منظور کشف یک انحراف با دلیل و اصلاح فرایند.

s= هزینه‌ی هر مورد بازرسی شده.

:ANI متوسط تعداد موارد بازرسی شده تا زمانی که نمودار هشداری مبنی بر خروج فرایند از حالت کنترل صادر می‌کند، عبارت است از:

ANI=b'(I−Q)−1n

(11)

که در آنn'=(n1,n2,n2,n1,n2) است.

اکنون بر اساس مدل هزینه‌ی کوستا و رحیم (2001)، متوسط زیان در هر ساعت به صورت زیر تعیین می‌شود:

E(L)=V0−E(C)E(T)=V0−V0λ+V1×AATS−C0×ANF−C1−s×ANIATC+T0×ANF+T1

(12)

هدف طرح آماری اقتصادی T2−VSSICL تعیین هشت پارامتر نمودار (حدود کنترلk1 وk2، حدود هشدارw1 وw2، اندازه‌ها‌ی نمونهn1 و n2 و فواصل نمونه‌گیریh1 و h2) با معلوم بودن پنج پارامتر فرایند (p، λ، d، T0 و T1) و پنج پارامتر هزینه (C0، C1، V0، V1 و s) تحت شرایط ANF≤ANF0 و/ یا AATS≤AATS1 می‌باشد.

به وضوح، مقدار‌های کم ANF و AATS برای مقابله با هشدارهای اشتباه و تشخیص سریع تغییرات فرایند مطلوب‌تر است. بنابر این، مساله‌ی بهینه‌سازی کلی به صورت زیر تعریف می‌شود:

این مساله بهینه‌سازی شامل مقدار‌های تصمیم گسسته و پیوسته و فضای حل ناپیوسته و غیر محدب می‌باشد که می‌توان آن را با روش‌های اکتشافی از قبیل جستجوی تابو، شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک و غیره حل نمود.

(13)

دیدگاه الگوریتم ژنتیک (GA) روشی برای حل مسايل بهینه‌سازی مقید و غیر مقید است. در واقع GA افرادی را به طور تصادفی از جمعیت موجود به عنوان والدین انتخاب کرده و فرزندانی از آن‌ها برای نسل بعدی تولید می‌کند. به واسطهی تولیدات متوالی، جمعیت به سوی حل بهینه پیش می‌رود. GA را می‌توان در حل مسايل بهینه‌سازی که برای حل آن‌ها الگوریتم‌های بهینه‌سازی استانداردی وجود ندارد، به‌کار برد. به عنوان نمونه می‌توان به مسايلی که تابع هدف آن‌ها ناپیوسته، مشتق ناپذیر، تصادفی یا غیرخطی است، اشاره کرد. برخی از دلایلی که باعث شده است تا GA مورد توجه ویژه قرار گیرد، عبارت‌اند از:

- با توجه به این‌که GA به خواص تحلیلی و اطلاعات تابعی تکیه نمی‌کند، برای حل کلاس وسیعی از مسايل بهینه‌سازی مناسب می‌باشد.

- GA نقاط زیادی از فضای تحقیق را به طور هم‌زمان در نظر می‌گیرد.

- GA به طور مستقیم دنباله‌ای از مقدارهای مجموعه پارامترها را در نظر گرفته و با خود پارامترها کار نمی‌کند.

- GA از قواعد احتمالی در هدایت تحقیق به سمت حل بهینه استفاده می‌کند، در نتیجه می‌تواند در انواع مسايل بهینه‌سازی مورد استفاده قرار گیرد.

- GA می‌تواند منجر به یک حل سراسری و نه موضعی شود.

- GA می‌تواند بسیاری از حل‌ها را در زمان و موقعیت یکسانی بررسی کند، در نتیجه می‌تواند به کارایی حل بهینه دست یابد.

بر اساس نکات فوق، GA به عنوان روش مناسبی در حل مساله بهینه‌سازی این مقاله مد نظر قرار گرفته است،  همان طور که تا کنون، نویسنده‌های زیادی این روش را در طراحی آماری اقتصادی نمودارهای کنترل، مورد استفاده قرار داده‌اند. به عنوان مثال می‌توان چو و همکاران (2006)، فراز و همکاران (2009) و فراز و سانیگا (2010) را ملاحظه کرد. این روش حل مساله شامل مراحل زیر است:

- مرحلهی 1: به اندازه‌ی Npop کروموزوم به عنوان نسل اولیه تولید می‌کنیم. در واقع هر کروموزوم یک حل دلخواه مساله‌ی بهینه‌سازی (13) است که عموماً به وسیله‌ی رشته‌ای از اعداد بیان می‌شود.

- مرحلهی 2: متوسط زیان در هر ساعت را برای هر کروموزوم محاسبه می‌کنیم.

- مرحلهی 3: بر اساس مقدار‌های متوسط زیان در هر ساعت، کروموزوم‌ها ارزیابی شده و احتمال گزینش هر کروموزوم بر اساس این مقدار‌ها تعیین می‌شود. به این ترتیب که هر کروموزوم با متوسط زیان کم‌تر در هر ساعت، دارای مقدار زیبندگی بیش‌تر و در نتیجه شانس بیش‌تری برای انتخاب در نسل بعد خواهد بود.

- مرحلهی 4: به تعداد Nelit کروموزوم از نسل فعلی که دارای بیش‌ترین مقدار‌های زیبندگی هستند، برای باقی‌ماندن در نسل بعد انتخاب می‌کنیم.

- مرحلهی 5: دو کروموزوم (به طور تصادفی یا بر اساس مقدار‌های زیبندگی) به عنوان والدین ازNpop کروموزوم انتخاب می‌کنیم.

- مرحلهی 6: از ترکیب جفت کروموزوم انتخاب شده در مرحله 5 به عنوان والدین، دو کروموزوم جدید به عنوان فرزندان تولید می‌کنیم. مراحل 5 و 6 را تا آن‌جا تکرار می‌کنیم که به تعداد Npop−Nelit فرزند به عنوان نسل جدید تولید شود. در حل ارايه شده از Npop=100 و Nelit=5 استفاده شده است.

- مرحلهی 7: مراحل 2 تا 6 تا جایی تکرار می‌شود که جواب مناسب حاصل شود. یعنی زمانی که تعداد تولیدات به اندازه‌ی کافی زیاد باشد یا مقدار‌های زیبندگی مناسب به دست آید.

- 4 یک مقایسه‌ی عددی بین طرح‌های آماری اقتصادی T2−VSICL وT2−VSSICL

- در این بخش طرح‌های آماری اقتصادی T2−VSICL وT2−VSSICL را مقایسه خواهیم کرد. جدول 1 مقدار‌های 13 پارامتر هزینه و فرایند را نشان می‌دهد که از کوستا و رحیم (2001) انتخاب شده است. این مقدار‌ها، باعث می‌شود تا بتوانیم از یک تغییرپذیری مناسبی در مورد پارامترهای طرح بهره‌مند شویم. همچنین، با انتخاب این مقادیر، مقایسه‌ی دستاوردهای به دست آمده از نمودار کنترلT2−VSICL با نمودار کنترل T2−VSSICL امکان پذیر است. جدول‌های 2 و 3 مقدار‌های بهینه پارامترهای طرح و زیان حاصل را برای طرح‌های T2−VSICL و T2−VSSICL به ترتیب در دو حالت m=25,p=2 و m=50,p=4 نشان می‌دهد.  به دلیل وجود دو مقیاس اندازه‌گیری در طرح T2−VSSICL ارايه شده و به منظور ساده‌سازی کاربرد آن،  طرح مذکور با یک حد هشدار، که دارای یک مقیاس اندازه گیری است، یعنی w1=w2 را مطرح کرده‌ایم که پارامترهای این طرح بهینه و زیان حاصل در جدول‌های 4 و 5 آمده است.

نتایج نشان می‌دهد که متوسط زیان طرح T2−VSSICL با دو حد هشدار کم‌تر از طرح T2−VSICL است. به عبارت دیگر زیان به‌کارگیری طرح T2−VSICL با دو حد هشدار نسبت به طرح T2−VSICL به طور متوسط 69/7% در ساعت کم‌تر است. ازطرفی، نتایج به‌کارگیری یک حد هشدار نشان می‌دهد که متوسط زیان طرح T2−VSSICL با یک حد هشدار نیز کم‌تر از طرح T2−VSICL بوده و زیان به‌کارگیری طرح T2−VSICL با یک حد هشدار نسبت به طرح T2−VSICL به طور متوسط 40/6% در ساعت کم‌تر است.

5  نتيجه‌گيري

نمودار کنترل T2 هتلینگ یک تعمیم مستقیم از نمودار کنترل X شوهارت محسوب شده و شاید دارای بیش‌ترین کاربرد  در صنعت، به منظور پایش هم‌زمان چند مشخصه‌ی کیفیت باشد. در گذشته نویسنده‌ها نشان داده‌اند که نمودارهای کنترل T2−VSI نسبت به نمودارهای کنترل T2−FRS، تغییرات کوچک تا متوسط را سریع تر منعکس کرده و در نتیجه به میزان قابل ملاحظه‌ای هزینه را کاهش می‌دهند. همچنین، نشان داده شده که نمودارهای کنترلT2−VSICL نسبت به نمودارهای کنترل T2−VSI عملکرد بهتری دارند ولی این بهبود چندان محسوس نیست. در این مقاله، یک طرح آماری اقتصادی نمودار کنترلT2−VSSICL را در شرایطی که بردار میانگین و ماتریس کواریانس نامعلوم فرض شده، ارايه نموده‌ایم. مدل هزینه بر اساس دیدگاه زنجیر مارکوف استخراج شده و الگوریتم ژنتیک برای به دست آوردن پارامترهای طرح مورد استفاده قرار گرفته است.

نتایج مقایسه‌های عددی نشان می‌دهد که زیان به‌کارگیری طرح T2−VSSICL با دو حد هشدار نسبت به طرح T2−VSICL به طور متوسط 69/7% در ساعت و زیان به‌کارگیری این طرح با یک حد هشدار نسبت به طرح T2−VSICL به طور متوسط 40/6% در ساعت کم‌تر است. به عبارت دیگر با به‌کارگیری طرح کنترل T2−VSSICL (با دو یا یک حد هشدار) به مقدار قابل ملاحظه‌ای نسبت به طرح T2−VSICL در هزینه صرفه‌جویی می‌شود و این در حالی است که بین طرح‌های T2−VSSICL با دو و یک حد هشدار، تفاوت قابل ملاحظه‌ای دیده نمی‌شود. بنابر این، برای کاربردهای عملی استفاده از طرح T2−VSSICL با یک حد هشدار توصیه می‌شود.

| ردیف | s | C0 | C1 | V0 | V1 | T0 | T1 | λ | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 500 | 500 | 500 | 50 | 5 | 1 | 0/01 | 1 |
| 2 | 10 | 500 | 500 | 500 | 50 | 5 | 1 | 0/01 | 1 |
| 3 | 5 | 250 | 500 | 500 | 50 | 5 | 1 | 0/01 | 1 |
| 4 | 5 | 500 | 50 | 500 | 50 | 5 | 1 | 0/01 | 1 |
| 5 | 5 | 500 | 500 | 250 | 50 | 5 | 1 | 0/01 | 1 |
| 6 | 5 | 500 | 500 | 500 | 100 | 5 | 1 | 0/01 | 1 |
| 7 | 5 | 500 | 500 | 500 | 0 | 5 | 1 | 0/01 | 1 |
| 8 | 5 | 500 | 500 | 500 | 50 | 2/5 | 1 | 0/01 | 1 |
| 9 | 5 | 500 | 500 | 500 | 50 | 5 | 10 | 0/01 | 1 |
| 10 | 5 | 500 | 500 | 500 | 50 | 5 | 1 | 0/05 | 1 |
| 11 | 5 | 500 | 500 | 500 | 50 | 5 | 1 | 0/01 | 1/5 |
| 12 | 5 | 500 | 500 | 500 | 50 | 5 | 1 | 0/01 | 0/5 |
| 13 | 5 | 500 | 500 | 500 | 50 | 5 | 1 | 0/01 | 2/0 |

جدول 1: مقدار‌های 13 پارامتر هزینه و فرایند

m=25,p=2

| ردیف | طرح T2−VSSICL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | طرح T2−VSICL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | k1 | k2 | w1 |  | h1 | h2 | n1 | n2 | ANF | E(L) | k1 | k2 | w1 |  | h1 | h2 | n | ANF | E(L) |
| 1 | 23/11 | 9/51 | 2/18 | 2/12 | 4/59 | 0/01 | 10 | 13 | 0/01 | 35/04 | 16/71 | 12/49 | 4/64 | 2/56 | 5/04 | 0/01 | 11 | 0/02 | 37/74 |
| 2 | 22/08 | 8/10 | 2/23 | 2/18 | 6/54 | 0/01 | 8 | 12 | 0/01 | 44/41 | 14/37 | 11/15 | 4/29 | 2/62 | 6/87 | 0/01 | 10 | 0/04 | 48/91 |
| 3 | 23/92 | 9/13 | 2/07 | 2/02 | 4/24 | 0/01 | 7 | 12 | 0/02 | 34/87 | 16/60 | 12/16 | 4/42 | 2/30 | 4/76 | 0/01 | 10 | 0/03 | 37/55 |
| 4 | 24/02 | 9/45 | 2/11 | 2/09 | 4/22 | 0/01 | 7 | 11 | 0/02 | 30/89 | 16/88 | 12/31 | 4/44 | 2/27 | 4/74 | 0/01 | 10 | 0/03 | 33/29 |
| 5 | 21/15 | 8/92 | 2/25 | 2/21 | 7/01 | 0/01 | 8 | 12 | 0/02 | 24/07 | 14/66 | 11/35 | 4/30 | 2/60 | 7/37 | 0/01 | 10 | 0/03 | 25/81 |
| 6 | 23/92 | 9/01 | 2/29 | 2/25 | 4/88 | 0/01 | 10 | 12 | 0/01 | 33/61 | 16/62 | 12/47 | 4/63 | 2/58 | 5/36 | 0/01 | 11 | 0/02 | 36/17 |
| 7 | 23/98 | 9/34 | 2/23 | 2/20 | 4/33 | 0/01 | 9 | 13 | 0/01 | 35/47 | 16/79 | 12/51 | 4/64 | 2/54 | 4/76 | 0/01 | 11 | 0/02 | 39/22 |
| 8 | 22/62 | 9/11 | 2/18 | 2/16 | 4/52 | 0/01 | 9 | 12 | 0/01 | 34/64 | 15/43 | 11/52 | 4/36 | 2/41 | 4/78 | 0/01 | 10 | 0/04 | 37/26 |
| 9 | 23/18 | 9/45 | 2/29 | 2/23 | 4/81 | 0/01 | 8 | 12 | 0/01 | 68/19 | 16/46 | 12/38 | 4/62 | 2/60 | 5/28 | 0/01 | 11 | 0/02 | 74/44 |
| 10 | 22/01 | 9/21 | 2/61 | 2/57 | 2/37 | 0/01 | 9 | 12 | 0/02 | 98/89 | 14/60 | 11/99 | 4/48 | 3/10 | 2/47 | 0/01 | 11 | 0/02 | 107/36 |
| 11 | 26/95 | 10/78 | 2/55 | 2/51 | 3/58 | 0/01 | 3 | 8 | 0/01 | 27/05 | 20/11 | 14/65 | 5/34 | 2/90 | 3/72 | 0/01 | 6 | 0/01 | 29/04 |
| 12 | 18/35 | 7/23 | 2/38 | 2/32 | 8/84 | 0/01 | 31 | 37 | 0/06 | 59/65 | 11/70 | 9/59 | 3/78 | 2/59 | 9/10 | 0/01 | 34 | 0/08 | 64/06 |
| 13 | 29/18 | 13/02 | 3/09 | 3/02 | 2/78 | 0/01 | 1 | 5 | 0/01 | 22/18 | 23/30 | 16/60 | 6/03 | 3/32 | 3/04 | 0/01 | 4 | 0/01 | 24/84 |

جدول 2: پارامترهای بهینه‌ی طرح‌های T2−VSICL و T2−VSSICL با دو حد هشدار برای حالت

m=50,p=4

| ردیف | طرح T2−VSSICL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | طرح T2−VSICL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | k1 | k2 | w1 |  | h1 | h2 | n1 | n2 | ANF | E(L) | k1 | k2 | w1 |  | h1 | h2 | n | ANF | E(L) |
| 1 | 28/53 | -41 13 | 4/12 | 3/84 | 5/03 | 0/01 | 12 | 15 | 0/01 | 37/71 | 20/52 | 16/36 | 7/57 | 5/02 | 5/49 | 0/01 | 13 | 0/02 | 40/57 |
| 2 | 25/36 | 12/02 | 4/25 | 3/92 | 7/67 | 0/01 | 11 | 15 | 0/03 | 48/53 | 17/95 | 15/13 | 7/41 | 5/56 | 7/93 | 0/01 | 13 | 0/04 | 53/16 |
| 3 | 28/32 | 13/75 | 4/01 | 3/75 | 5/24 | 0/01 | 10 | 15 | 0/02 | 37/67 | 20/26 | 16/21 | 7/56 | 5/06 | 5/50 | 0/01 | 13 | 0/03 | 40/51 |
| 4 | 29/02 | 13/81 | 4/18 | 3/85 | 5/00 | 0/01 | 10 | 14 | 0/01 | 33/71 | 20/54 | 16/38 | 7/57 | 5/02 | 5/46 | 0/01 | 13 | 0/02 | 36/27 |
| 5 | 26/82 | 12/18 | 4/29 | 3/92 | 8/19 | 0/01 | 11 | 15 | 0/01 | 25/83 | 18/25 | 15/36 | 7/42 | 5/54 | 8/50 | 0/01 | 13 | 0/03 | 27/80 |
| 6 | 28/31 | 13/09 | 4/01 | 3/74 | 5/37 | 0/01 | 12 | 14 | 0/01 | 35/12 | 20/41 | 16/34 | 7/56 | 5/06 | 5/85 | 0/01 | 13 | 0/02 | 38/84 |
| 7 | 29/02 | 13/13 | 3/89 | 3/56 | 4/75 | 0/01 | 11 | 15 | 0/02 | 39/20 | 20/60 | 16/38 | 7/58 | 4/99 | 5/19 | 0/01 | 13 | 0/03 | 42/20 |
| 8 | 27/52 | 12/25 | 4/25 | 3/89 | 5/10 | 0/01 | 12 | 15 | 0/03 | 36/47 | 19/09 | 15/53 | 7/49 | 5/23 | 5/51 | 0/01 | 13 | 0/04 | 40/23 |
| 9 | 28/31 | 13/92 | 3/99 | 3/65 | 5/48 | 0/01 | 10 | 14 | 0/02 | 71/58 | 20/25 | 16/24 | 7/55 | 5/07 | 5/76 | 0/01 | 13 | 0/03 | 76/93 |
| 10 | 26/18 | 12/34 | 4/63 | 3/38 | 2/52 | 0/01 | 11 | 14 | 0/02 | 104/50 | 18/25 | 15/81 | 7/37 | 5/78 | 2/71 | 0/01 | 13 | 0/02 | 113/42 |
| 11 | 31/02 | 15/78 | 4/59 | 3/94 | 3/87 | 0/01 | 4 | 9 | 0/01 | 26/67 | 23/81 | 18/66 | 8/44 | 5/47 | 4/02 | 0/01 | 7 | 0/01 | 30/78 |
| 12 | 23/92 | 10/95 | 4/13 | 3/82 | 9/78 | 0/01 | 39 | 45 | 0/07 | 65/31 | 15/11 | 13/22 | 6/55 | 5/24 | 10/26 | 0/01 | 42 | 0/09 | 70/02 |
| 13 | 34/89 | 17/11 | 4/13 | 2/88 | 2/88 | 0/01 | 1 | 5 | 0/01 | 22/92 | 27/15 | 20/35 | 8/71 | 5/24 | 3/02 | 0/01 | 4 | 0/01 | 25/69 |

جدول  3: پارامترهای بهینه‌ی طرح‌های T2−VSICL و T2−VSSICL با دو حد هشدار برای حالت

m=25,p=2

| ردیف | طرح T2−VSSICL |  |  |  |  |  |  |  |  | طرح T2−VSICL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | k1 | k2 | w | h1 | h2 | n1 | n2 | ANF | E(L) | k1 | k2 | w1 |  | h1 | h2 | n | ANF | E(L) |
| 1 | 23/51 | 9/83 | 3/64 | 4/96 | 0/01 | 10 | 13 | 0/02 | 35/26 | 16/71 | 12/49 | 4/64 | 2/56 | 5/04 | 0/01 | 11 | 0/02 | 37/74 |
| 2 | 22/18 | 8/54 | 3/29 | 7/08 | 0/01 | 8 | 12 | 0/02 | 44/76 | 14/37 | 11/15 | 4/29 | 2/62 | 6/87 | 0/01 | 10 | 0/04 | 48/91 |
| 3 | 23/25 | 9/12 | 3/41 | 3/67 | 0/01 | 7 | 12 | 0/02 | 35/07 | 16/60 | 12/16 | 4/42 | 2/30 | 4/76 | 0/01 | 10 | 0/03 | 37/55 |
| 4 | 23/85 | 9/26 | 3/28 | 4/86 | 0/01 | 7 | 11 | 0/02 | 30/93 | 16/88 | 12/31 | 4/44 | 2/27 | 4/74 | 0/01 | 10 | 0/03 | 33/29 |
| 5 | 21/09 | 8/85 | 3/45 | 7/58 | 0/01 | 8 | 12 | 0/02 | 24/14 | 14/66 | 11/35 | 4/30 | 2/60 | 7/37 | 0/01 | 10 | 0/03 | 25/81 |
| 6 | 23/18 | 9/45 | 4/14 | 5/28 | 0/01 | 10 | 12 | 0/01 | 33/80 | 16/62 | 12/47 | 4/63 | 2/58 | 5/36 | 0/01 | 11 | 0/02 | 36/17 |
| 7 | 23/29 | 9/63 | 3/32 | 4/69 | 0/01 | 9 | 13 | 0/02 | 37/64 | 16/79 | 12/51 | 4/64 | 2/54 | 4/76 | 0/01 | 11 | 0/02 | 39/22 |
| 8 | 22/99 | 8/94 | 3/69 | 4/92 | 0/01 | 9 | 12 | 0/02 | 34/83 | 15/43 | 11/52 | 4/36 | 2/41 | 4/78 | 0/01 | 10 | 0/04 | 37/26 |
| 9 | 23/95 | 9/13 | 3/15 | 4/96 | 0/01 | 8 | 12 | 0/02 | 69/48 | 16/46 | 12/38 | 4/62 | 2/60 | 5/28 | 0/01 | 11 | 0/02 | 74/44 |
| 10 | 21/08 | 8/82 | 3/92 | 2/43 | 0/01 | 9 | 12 | 0/02 | 102/28 | 14/60 | 11/99 | 4/48 | 3/10 | 2/47 | 0/01 | 11 | 0/02 | 107/36 |
| 11 | 27/54 | 11/77 | 4/02 | 3/66 | 0/01 | 3 | 8 | 0/01 | 27/14 | 20/11 | 14/65 | 5/34 | 2/90 | 3/72 | 0/01 | 6 | 0/01 | 29/04 |
| 12 | 19/02 | 6/83 | 3/15 | 8/96 | 0/01 | 31 | 37 | 0/07 | 60/86 | 11/70 | 9/59 | 3/78 | 2/59 | 9/10 | 0/01 | 34 | 0/08 | 64/06 |
| 13 | 30/04 | 13/49 | 4/29 | 3/33 | 0/01 | 1 | 5 | 0/01 | 23/23 | 23/30 | 16/60 | 6/03 | 3/32 | 3/04 | 0/01 | 4 | 0/01 | 24/84 |

جدول 4: پارامترهای بهینه‌ی طرح‌های T2−VSICL و T2−VSSICL با یک حد هشدار برای حالت

m=50,p=4

| ردیف | طرح T2−VSSICL |  |  |  |  |  |  |  |  | طرح T2−VSICL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | k1 | k2 | w | h1 | h2 | n1 | n2 | ANF | E(L) | k1 | k2 | w1 |  | h1 | h2 | n | ANF | E(L) |
| 1 | 27/17 | 13/42 | 6/32 | 5/41 | 0/01 | 12 | 15 | 0/02 | 37/91 | 20/52 | 16/36 | 7/57 | 5/02 | 5/49 | 0/01 | 13 | 0/02 | 40/57 |
| 2 | 24/39 | 12/84 | 6/65 | 7/84 | 0/01 | 11 | 15 | 0/04 | 50/68 | 17/95 | 15/13 | 7/41 | 5/56 | 7/93 | 0/01 | 13 | 0/04 | 53/16 |
| 3 | 28/41 | 13/08 | 6/12 | 5/60 | 0/01 | 10 | 15 | 0/02 | 38/86 | 20/26 | 16/21 | 7/56 | 5/06 | 5/50 | 0/01 | 13 | 0/03 | 40/51 |
| 4 | 28/92 | 13/42 | 5/42 | 5/38 | 0/01 | 10 | 14 | 0/02 | 33/89 | 20/54 | 16/38 | 7/57 | 5/02 | 5/46 | 0/01 | 13 | 0/02 | 36/27 |
| 5 | 26/13 | 12/93 | 7/04 | 8/38 | 0/01 | 11 | 15 | 0/02 | 26/00 | 18/25 | 15/36 | 7/42 | 5/54 | 8/50 | 0/01 | 13 | 0/03 | 27/80 |
| 6 | 27/92 | 13/11 | 6/53 | 5/76 | 0/01 | 12 | 14 | 0/02 | 36/30 | 20/41 | 16/34 | 7/56 | 5/06 | 5/85 | 0/01 | 13 | 0/02 | 38/84 |
| 7 | 27/98 | 13/23 | 6/14 | 5/11 | 0/01 | 11 | 15 | 0/02 | 39/43 | 20/60 | 16/38 | 7/58 | 4/99 | 5/19 | 0/01 | 13 | 0/03 | 42/20 |
| 8 | 26/13 | 12/29 | 6/43 | 5/14 | 0/01 | 12 | 15 | 0/04 | 37/57 | 19/09 | 15/53 | 7/49 | 5/23 | 5/51 | 0/01 | 13 | 0/04 | 40/23 |
| 9 | 27/71 | 13/18 | 6/07 | 5/86 | 0/01 | 10 | 14 | 0/02 | 72/91 | 20/25 | 16/24 | 7/55 | 5/07 | 5/76 | 0/01 | 13 | 0/03 | 76/93 |
| 10 | 25/36 | 12/77 | 6/69 | 2/68 | 0/01 | 11 | 14 | 0/02 | 106/03 | 18/25 | 15/81 | 7/37 | 5/78 | 2/71 | 0/01 | 13 | 0/02 | 113/42 |
| 11 | 30/18 | 15/04 | 7/12 | 3/96 | 0/01 | 4 | 9 | 0/01 | 28/77 | 23/81 | 18/66 | 8/44 | 5/47 | 4/02 | 0/01 | 7 | 0/01 | 30/78 |
| 12 | 23/19 | 10/84 | 6/83 | 10/02 | 0/01 | 39 | 45 | 0/08 | 65/48 | 15/11 | 13/22 | 6/55 | 5/24 | 10/26 | 0/01 | 42 | 0/09 | 70/02 |
| 13 | 34/95 | 17/23 | 6/99 | 3/30 | 0/01 | 1 | 5 | 0/01 | 27/21 | 27/15 | 20/35 | 8/71 | 5/24 | 3/02 | 0/01 | 4 | 0/01 | 25/69 |

جدول 5: پارامترهای بهینه‌ی طرح‌های T2−VSICL و T2−VSSICL با یک حد هشدار برای حالت

منابع

[1] ALT, F. B., (1973), Aspects of Multivariate Control Charts. M. S. Thesis, Georgia Institute of Technology, Atlanta GA.

[2] Aparasi, F. and Haro, C.L. (2001), Hoteling’s T2control chart with variable sampling intervals, International Journal of Production Research, 39 (14), 3127-3140.

[3] Bai, D. S., Lee, K. T., (1998), an economic design of variable sampling interval X-bar control charts. International Journal of Production Economics 54, 57-64.

[4] Chen, Y.K., (2006-a), Economic design of variable sampling interval T2control charts– A hybrid Markov chain approach with genetic algorithms. Expert Systems with Applications.

[5] Chou, C. Y., Chen, C. H., Chen, C. H., (2006), Economic design of variable sampling intervals T2 control charts using genetic algorithms, Expert Systems with Applications 30, 233–242

[6] Duncan, A.J., (1956), the economic design of Xcharts used to maintain current control of a process. Journal of American Statistical Association 51, 228-242.

[7] Faraz, A. Saniga, E. and Kazemzadeh, R.B., (2009), Economic and Economic Statistical Design of T2 Control Chart with two-adaptive Sample Sizes. Journal of Statistical Computation and Simulation, DOI: 10.1080/00949650903062574.

[8] Faraz, A., and Saniga, E., (2010), Economic Statistical Design of A T2Control Chart with Double Warning Lines. Quality and Reliability Engineering International, Forthcoming.

[9] Hotelling H., (1947), Multivariate quality control– Illustrated by the air testing of sample bombsights. Techniques of Statistical Analysis, Eisenhart, C., Hastay, M.W., Wallis, W.A. (eds), New York: MacGraw-Hill.

[10] Lorenzen, T.J. and Vance, L.C., (1986), The economic design of control charts: a unified approach, Technometrics 28, 3–11.

[11] Montgomery, D.C., Klatt, P. J., (1972), Economic design of T2 control charts to maintain current control of a process. Management Science 19, 76-89.

[12] Saniga, E.M., (1989), Economic statistical control chart designs with an application to Xand R charts. Technometrics 31, 313–320.

[13] Shewart, W.A., (1931), Economic Control of Quality of Manufactured Product, New York: Van Nostrand.